Simulador de centrais de injeção eletrônica

Manual

Descrição

simulador de centrais de injeção eletrônica, utilizado para diagnóstico em centrais de injeção.

Para o conserto de um Módulo, outras ferramentas também são necessárias, como: Osciloscópio, Multímetro, Scanner, etc.

É imprescindível verificar as informações técnicas e o esquema de ligação do sistema de injeção, antes de conectar a ECU ao Simulador.

Importante

Todo simulador só auxilia no diagnóstico. Ou seja, o resultado do diagnóstico depende principalmente da análise do reparador.

Material fornecido

- 01 Simulador

- 02 Cabo universal  - DB25;

- 01 Fonte chaveada de 12V / 1,5A;

- 01 Ponta de prova;

- 01 Adaptador DB9 – Jump para ECUs VW sem imo;

Características

Comunicação via Scanner

Permite a ligação do Scanner para auxiliar no diagnóstico da ECU.

Comunicação com o sistema Imobilizador

Pode-se testar centrais imobilizadas, ligando todo o sistema imobilizador (Imobox, Bobina de excitação e transponder).

Saída para corretor de marcha lenta

Permite a instalação de um corretor de marcha lenta, seja ele motor de passo ou motor CC;

Sinais de rotação com ajuste variável

- Hall 12V – Sistemas com distribuidor de ignição e também o multec 700;

- Hall 5V e 60-2 – Sistemas VW (Ex. Gol Power);

- Indutivo 60 – 2 – Sistemas GM e Fiat;

- Indutivo 36 – 1 – Sistemas Ford

Saída resistiva variável – R – Em 10 voltas tem-se 50KOhms

Usada para simular sensores como:

- Temperatura do motor – ECT;

- Tempertura do ar – ACT;

Saída de tensão variável – T – De 0 à 5V

Usada para simular sensores como:

- Posição de borboleta;

- Map;

- Fluxo de ar;

- Massa de ar;

- Etc;

Teste das saídas – (Out)

- Relê principal;

- Relê da bomba de combustível;

- Bobinas de ignição;

- Injetores;

- Luz de injeção;

- Eletroventiladores;

- Corretores de marcha lenta.

Teste com ou sem carga

Teste de injetores, bobinas de ignição e relê de bomba, com carga aplicada. Podendo desligar a carga aplicada, dependendo do teste a ser executado.

Detalhes do simulador

Painel frontal

Linha 30

Liga a linha 30 (direto da bateria)

Linha 15

Liga a linha 15 (pós chave)

Rotação

Libera o sinal de rotação para a ECU

Seletor do tipo de rotação

Conforme o tipo da ECU, selecionar o tipo de rotação:

- Hall 12V – Sistemas com distribuidor de ignição e também o multec 700;

- Hall 5V e 60-2 – Sistemas VW (Ex. Gol Power);

- Indutivo 60 – 2 – Sistemas GM e Fiat;

- Indutivo 36 – 1 – Sistemas Ford

Aceleração

Aumenta ou diminui a informação de rotação para a ECU.

Tensão

Ajuste de tensão de 0 à 5V, para simulação de sensores que utilizam este tipo de sinal.

Pontos de verificação de

- Sinal de rotação;

- De tensão;

- De resistência

Teste individual com carga ou sem

É possível executar testes individuais (injetores, bobinas de ignição, relês, etc) com carga aplicada ou sem.

Saídas

- 12V;

- 5V;

- Aterramento.

Particularidades

Simulação de sensores do pedal do acelerador

possui as saídas:

- T que varia de 0 À 5V para simular a pista 1 do sendor do pedal;

- TT que varia de 0 à 2,5V, para a pista 2.

VW sem sistema de imobilizador

Para esses sistemas é necessário instalar no conector do imo o conector DB9 fornecido junto com o simulador, caso contrário, não haverá comunicação entre a ECU de injeção e o scanner.

Painel lateral direito – Conector DB25 Macho ou Fêmea  – Comunicação com a ECU – ST10 (Opcional)

| Pino conector | Função |
| --- | --- |
| 1 | Sinal de rotação |
| 2 | Relê principal |
| 3 | Relê da bomba |
| 4 / 5 | Bobinas de ignição |
| 6 / 7 / 8 / 9 | Injetores |
| 10 | Ventoínha |
| 11 | Sinal de fase |
| 12 | Luz da injeção |
| 13 | k D1 |
| 14 | L D2 |
| 15 | CM D3 |
| 16 | Variação de resistência |
| 17 | Variação de tensão de 0.2.5v(P2) |
| 18 | Variação de tensão de 0.5.v (P1) |
| 19 | +15 |
| 20 | +30 |
| 21 | Aterramento |
| 22 | Marcha lenta a 1 L |
| 23 | Marcha lenta a 2 M |
| 24 | Marcha lenta b 1 N |
| 25 | Marcha lenta b 2 O |

Painel lateral esquerdo – 3 Conetores DB9 – Diagnóstico Via Scanner – Imobilizador – Corretor de marcha lenta

Conector DB9 – Comunicação com o Imobilizador

| Pino | Função |
| --- | --- |
| 1 | D3 |
| 2 | + 15 |
| 3 | Luz anomalia (com resistor) |
| 4 | Aterramento |
| 5 | Comunicação com o scanner (pino 5 DB9) |
| 6 | Luz anomalia (sem resitor) |
| 7 | D1 vai para ECU |
| 8 | Vem do pino 7 do conector diagnose (DB9) |
| 9 | + 30 |

Conector DB9 – Comunicação com o Scanner

| Pino | Função |
| --- | --- |
| 1 | D3 |
| 2 | D2 |
| 4 | Aterramento |
| 5 | Vai para o pino 5 do imobilizador (DB9) |
| 7 | Vai para o pino 8 do imobilizador (DB9) |
| 9 | + 30 |

Conector DB9 – Comunicação com o Corretor de Marcha Lenta

| Pino | Motor Passo | Corpo borboleta Ac. Eletrônico | Corpo borboleta Motor AT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bobina A1 | Motor cc | Motor cc |
| 2 |  | + 5V | + 5V |
| 4 |  | Aterramento | Aterramento |
| 5 | Bobina A2 | Motor cc | Motor cc |
| 6 | Bobina B1 | Pista 1 | Pista 1 |
| 7 |  |  | Contato de mínima D3 |
| 9 | Bobina B2 | Pista 2 | Pista 2 |

Cabos de comunicação

Cabo de comunicação com a ECU – DB25 Fêmea ou Macho (Depende da versão)

| Pino conector | Função | Numeração terminal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sinal de rotação | A |
| 2 | Relê principal | B |
| 3 | Relê da bomba | C |
| 4 / 5 | Bobinas de ignição | D / E |
| 6 / 7 / 8 / 9 | Injetores | F/ G / H / I |
| 10 | Ventoínha | J |
| 11 | Sinal de fase | FA |
| 12 | Luz da injeção | K |
| 13 | K | D1 |
| 14 | L | D2 |
| 15 | CM | D3 |
| 16 | Variação de resitência | R |
| 17 | Variação de tensão TT (P2) | 0.2.5V TT |
| 18 | Variação de tensão T (P1) | 0.5v T |
| 19 | +15 | +15 |
| 20 | +30 | +30 |
| 21 | Aterramento | Aterramento |
| 22 | Marcha lenta | L |
| 23 | Marcha lenta | M |
| 24 | Marcha lenta | N |
| 25 | Marcha lenta | O |

Cabo de comunicação com imobilizador – DB9 Macho – Não fornecido

Importante

Para completar o sistema imobox VW, ligar somente o D1 à linha K da ECU.

Importante

Para completar o sistema Fiat code1, ligar as linhas de comunicação abaixo:

Exemplo IAW G6 / G7

Importante

Para completar o sistema GM1, ligar as linhas de comunicação abaixo:

Importante

Para completar o sistema GM1, ligar as linhas de comunicação abaixo:

Cabo de comunicação com o Scanner – Diagnóstico – DB9 Fêmea – Não fornecido

Cabo comunicação VW

TERMO DE GARANTIA

O Equipamento possui garantia de (03) três meses, contra eventuais defeitos de fabricação e componentes. A parte externa não possui garantia se danificada, a menos que tenha adquirido com defeito no ato da compra.

Dentro do prazo de garantia, a responsabilidade de reparo do equipamento   como a substituição dos componentes defeituosos.

O reparo no equipamento não prorroga o prazo da garantia.

O equipamento perde sua garantia se violado por pessoas não autorizadas e/ou quando ocorrer mau uso do mesmo, como:

- Manuseio incorreto;

- Instalação incorreta;

- Infiltrações de água ou produtos de limpeza ou qualquer outro desta espécie;